Устройство и функционирование информационной системы (МДК.06.03)

Отчёт по практической работе 8

Тема: Настройка сети и диагностика соединений

ФИО студента: ______________________________________

Группа: ______________________  Дата: _______________

Цель работы

Связать две учебные виртуальные машины внутренней сетью, настроить адреса и проверить доступность сервиса, а затем найти и исправить пять типовых неисправностей.

Ход работы

Схема сети

| Узел | Роль | Адаптер 1 | Адаптер 2 | Внутренний адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uifis-srv01 | Сервер | NAT, DHCP | uifis-net | 10.10.0.10/24 |
| uifis-cli01 | Клиент | NAT, DHCP | uifis-net | 10.10.0.20/24 |

[ Вставьте схему сети: две ВМ, NAT и внутренняя сеть uifis-net ]

Параметры внутренней сети

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Имя сети VirtualBox |  |
| Адрес сервера |  |
| Адрес клиента |  |
| Маска |  |
| Шлюз по умолчанию |  |
| DNS |  |

Проверки

| Проверка | Команда | Ожидаемый результат | Факт | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса | ip -br a | 10.10.0.10/24 и 10.10.0.20/24, state UP |  |  |
| Маршруты | ip route | Маршрут 10.10.0.0/24 и default через NAT |  |  |
| Связность | ping -c 3 10.10.0.20 | 3 пакета, потерь 0% |  |  |
| Служба | ss -tlnp ¦ grep 8080 | служба слушает 10.10.0.10:8080 |  |  |
| HTTP | curl -I http://10.10.0.10:8080/ | HTTP/1.0 200 OK |  |  |
| SSH | ssh student@10.10.0.10 | вход по паролю |  |  |
| Firewall | sudo ufw status | разрешён TCP 8080 из 10.10.0.0/24 |  |  |
| Внешний сайт | curl -I https://example.com | HTTP 200 через NAT |  |  |

Неисправности и исправления

| Неисправность | Признак | Проверка | Исправление |
| --- | --- | --- | --- |
| Неверная подсеть | ping не проходит | ip -br a | вернуть 10.10.0.20/24 |
| Служба на 127.0.0.1 | connection refused | ss -tlnp | слушать 10.10.0.10 |
| Закрыт порт | curl зависает | sudo ufw status | разрешить 8080 |
| Нет default route | нет выхода в интернет | ip route | вернуть NAT-маршрут |
| Неверный DNS | имя не разрешается | getent hosts example.com | вернуть DNS NAT |

Скриншоты выполнения работы

[ Место для скриншота: Настройки двух адаптеров в VirtualBox ]

[ Место для скриншота: Вывод ip -br a на сервере и клиенте ]

[ Место для скриншота: Успешный curl с клиента ]

[ Место для скриншота: Вывод ss -tlnp ]

[ Место для скриншота: Исправленная неисправность ]

Вывод

Какая неисправность была самой трудной? Как вы отличили ошибку маршрута от ошибки firewall? Почему внутренняя сеть не должна иметь свой шлюз?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________